要求：

1、具备资质的噪声检测机构加盖公章。

2、重点审查施工噪声测量数据，查看噪声范围，对周边居民产生影响的范围。

3、该材料需中介机构提供纸质版的复印件。

4、该材料需按照所给范本的材料要求进行逐一填写。

附件1

夜间施工噪声影响范围检测及报告编制要求

- 调查建筑施工场界（附件7）范围内的噪声敏感建筑分布情况，绘制工地与周边噪声敏感建筑平面位置图，包括但不限于以下内容:工地场界、主要声源、居住（医院及学校）建筑、场界与居住建筑距离、测点位置及编号。

- 由具有中国计量认证（CMA）资质的检验检测机构，按照 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523 ）规定的测量方法,

对建筑施工场界及周边噪声敏感建筑处的施工噪声开展测量。

- 测量应选择土石方、混凝土浇筑等高噪声施工阶段且各类施工设备设施正常运行情况下进行，根据施工场地声源布局以及周边噪声敏感建筑分布情况，按照受施工噪声影响由重到轻（如距离建筑施工场界或主要声源由近及远）的顺序对工地周边的噪声敏感建筑依次开展测量，直至满足夜间限值要求（如果附件7 所示距离的噪声敏感建筑噪声测量结果仍然超标，则测量范围应扩展至附件7所示距离外）。

- 对每栋独立的噪声敏感建筑至少选择1个代表性测量点位，该点位受到施工噪声影响应相对严重（如距离建筑施工场界或主要声源最近且无遮挡）,以该测点的噪声值代表整栋噪声敏感建筑所受施工噪声影响。也可根据楼层、朝向的不同增加测量点位，以进一步区分该栋噪声敏感建筑不同位置所受施工噪声的不同影响。

- 测量时间可以选择在昼间，经背景噪声修正后类比夜间施 工噪声，条件允许时，也可以通过模拟声源的方式进行测量。

- 噪声测量应记录施工噪声测量数据表，注明测量值、背景 值、修正值和超标情况等。

附件：夜间施工噪声影响范围检测报告

编号:

资质认定证书编号:

（CMA徽标）

夜间施工噪声影响范围

检测报告

委托方：单位名称全称

委托方地址：填写详细地址

检测类别： 必填

签发日期： XXXX年 XX	月 XX日

XXXX检测有限公司

（盖章）

工地与周边噪声敏感建筑平面位置图

施工噪声测量数据表

| 工程名称 | 与申请表中的工程名称一致 |  | 地址 | 与申请表中的地址保持一致 |  | 施工阶段 | 口土石方 口混凝土浇 筑口其它 |  | 测量仪器 |  | 仪器名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 单位全称 |  | 测点 总数 | 填写测点总数 |  | 超标 测点数 | 填写超标点数 |  | 测量 日期 |  | 填写日期 |  |
| 测点序号 | 距场 界距 离 | 受测敏 感建筑 详址 | 主要 声源' | 测量值 |  | 背景值 (LAeq, dB) | 修正值 |  | 测量 时间 |  | 超标情况订 |  |
|  |  |  |  | 等效 声级 (L<Aeq ,dB) | 最大 声级 （L心 ,dB） |  | 等效 声级 (LiAeq, dB) | 最大 声级 （La皿 ,dB） |  |  | 等效 声级 臨 q, dB） | 最大 声级 (Laiux ,dB) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施I | 背景 |  |  |
| 东场界 |  |  |  |  |  | 所有内容根据测量的实际情况填写 |  |  |  |  |  |  |
| 西场界 |  |  |  |  | 必填 | 必填 |  |  |  |  |  |  |
| 南场界 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北场界 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它场界 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

批准：XXX	审核：XXX	检测:XXX

注：

- 在土方阶段主要声源包括：重型卡车、挖掘机、铲土车、推土机；在浇筑阶段主要 包括：混凝土搅拌车、振捣棒、地泵、泵车。

- 超标情况中，只要等效声级、最大声级任一值超标，即视为超标。