北京测控站X频段星地链路余量估算

一、上行链路

北京测控站X频段上行链路的发射系统余量估算如下表所示：

| 星地上行链路余量计算（5kbps，带编码） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫星接收系统G/T | -27 | dB/K |  | 工作频率 | 7245 | MHz |
| 卫星解调所需S/N0 | 52.0 | dB/Hz |  | 地球站天线口径 | 3.2 | m |
| 恶化 | 3 | dB |  | 地球站天线效率 | 60 | % |
| 工作距离（5°仰角） | 3134 | Km |  | 地球站天线增益 | 34 | dBi |
| 空间损耗 | 179.5 | dB |  | 馈线损耗 | 1.0 | dB |
| 极化损失 | 1 | dB |  | 发射机输出功率 | 7 | W |
| 指向损失 | 0.5 | dB |  | 地球站发射EIRP | 41.5 | dBW |
| 需求地球站EIRP值 | 34.4 | dBW |  | 系统余量 | 7.1 | dB |

经计算，上行链路余量为7.1dB。

二、下行链路

北京测控站X频段下行链路的接收系统余量估算如下表所示：

| 星地下行链路余量计算（2Mbps，带编码） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作频率 | 8050 | MHz |  | 天线噪声温度 | 60 | K |
| 卫星EIRP值 | 14 | dBW |  | LNA噪声温度 | 80 | K |
| 工作距离（5°仰角） | 3134 | Km |  | 系统噪声温度 | 180.2 | K |
| 空间损耗 | 180.5 | dB |  | 噪声功率谱密度N0 | -176.0 | dBm/Hz |
| 极化损失 | 1 | dB |  | 理论Eb/N0（E-6） | 10.3 | dB |
| 指向损失 | 0.5 | dB |  | 解调损失 | 1.5 | dB |
| 地球站天线口径 | 3.2 | m |  | 编码增益 | 7 | dB |
| 地球站天线效率 | 60 | % |  | 数据率 | 2048 | Kbps |
| 地球站天线增益 | 34.7 | dBi |  | 解调所需S/N0 | 65.5 | dB/Hz |
| 馈线损耗 | 0.8 | dB |  | 地球站接收灵敏度 | -110.5 | dBm |
| 最小接收信号功率 | -104.0 | dBm |  | 地面接收系统G/T值 | 11.4 | dB/K |
| 系统余量 |  |  |  | 6.5 |  | dB |

经计算，下行链路余量为6.5dB。